PRESSEMITTEILUNG

eks Engel zeigt auf der SPS IPC Drives neuen optischen Profinet-Switch aus der e-light 2MA-Familie

# Komplette Integration in Automatisierungssysteme wie TIA

Wenden, 29. September 2014 – eks Engel präsentiert auf der SPS IPC Drives in Nürnberg (Halle 9, Stand 401) einen neuen Industrial Ethernet-Switch aus der e-light 2MA-Familie, der die Anforderungen der Profinet-Konformitätsklasse B erfüllt. Dadurch lässt er sich komplett in Automatisierungssysteme wie TIA (Totally Integrated Automation) oder CODESYS integrieren. Da der Switch LLDP (Link Layer Discovery Protocol) unterstützt, wird er von den Speicherprogrammierbaren Steuerungen automatisch erkannt und kann ebenso wie I/O-Geräte via GSDML-Dateien (General Station Description Markup Language) komfortabel in das Automatisierungssystem eingebunden werden. Neben sechs Twisted Pair-Ports (10/100 BASE-TX) sind zwei optische Uplinks (100 BASE-FX) vorhanden, mit denen sich je nach Lichtwellenleitertyp Entfernungen von bis zu 30 km überbrücken lassen. Redundanzverfahren wie MRP (Media Redundancy Protocol) ermöglichen hochverfügbare Ringtopologien mit einer Umschaltzeit von 200 ms und weniger.

Der Switch kann sowohl über den Profinet-Controller als auch SNMP (Simple Network Management Protocol) oder Webbrowser konfiguriert werden. Die Diagnosefunktionen lassen sich mit Alarmen koppeln, die über SNMP, E-Mail oder Relais angezeigt werden. Schnittstellen für USB-Sticks und SD-Karten dienen zur Datensicherung und für Software-Updates.

Zu den weiteren Merkmalen des Switches, der für unterschiedliche Lichtwellenleitertypen und Anschlusstechnologien erhältlich ist, gehören ein Temperaturbereich von -40°C bis +70°C, eine redundante Spannungsversorgung (12-70 VDC) sowie ein pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (145 x 70 x 130 mm) für die Hutschienenmontage.

eks Engel bietet LWL-Lösungen aus einer Hand. Das Produktspektrum reicht von Fiber Optic-Systemen für verschiedene Feldbusse über Industrial-Ethernet-Switches bis hin zu LWL-Systemen zur Übertragung von Audio-, Video- und Telefonsignalen. Diese Produkte werden überall dort eingesetzt, wo es auf höchste Zuverlässigkeit ankommt, beispielsweise in der Fabrik- und Prozessautomatisierung, im Verkehrsbereich oder in der Sicherheitstechnik.

Redaktionskontakt:	Merites Public Relations
Dr. Thomas Oelschlägel
Ricarda-Huch-Str. 63
72760 Reutlingen
Tel.: +49 (0) 7121 909 49 91
Fax: +49 (0) 7121 909 49 92
E-Mail: Thomas.Oelschlaegel
@merites.de

Leserkontakt:	eks Engel GmbH & Co. KG
Schützenstraße 2
57482 Wenden
Tel.: +49 (0) 2762 9313 600
Fax: +49 (0) 2762 9313 7906
E-Mail: info@eks-engel.de
Internet: www.eks-engel.de

Link zu Produktfoto:

http://www.eks-engel.de/startseite-redesign/news-details/article/eks-zeigt-neuen-profinet-switch/?tx_ttnews[backPid]=477&cHash=4966d62309627cb484a1d99c5db74da3