PRESSEMITTEILUNG

Neuer e-light REG von eks Engel

# Robuster Switch in Reiheneinbaugeräte-Ausführung

Wenden, 3. Februar 2016 – Der neue e-light REG von eks Engel ist ein robuster Ethernet-Switch in Reiheinbaugeräte-Ausführung. Dadurch kann dieser Switch, den das Unternehmen auch auf der diesjährigen Light + Building (Halle 11.0, Stand A03) zeigen wird, in Schaltschränken und Elektroinstallationsverteilern gemäß DIN 43880 eingesetzt werden, beispielsweise in Anwendungen im Umfeld von Produktionsanlagen, der Gebäudeautomatisierung oder der Energieversorgung. Insgesamt sind vier Varianten für Fast Ethernet erhältlich, die entweder fünf Twisted-Pair- (100 BASE-TX) oder fünf optische Ports (100 BASE-FX) haben bzw. die Kombinationen 4TX/1FX und 2TX/2FX. Alle Varianten erfüllen die Industrienorm für EMV-Festigkeit. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Temperaturbereich von -40°C bis +55°C, Schutzart IP20, eine Eingangsspannung von 12 bis 60 VDC oder Wechselspannung von 12-30 VAC sowie Konformität mit DIN VDE 0603. Über die optischen Ports, die für verschiedene Lichtwellenleitertypen und Anschlusstechniken angeboten werden, lassen sich Entfernungen von bis zu 30 km überbrücken.

Je nach Variante ist der Switch für Singlemode-, Multimode oder POF-Fasern ausgelegt, die über SC- bzw. Optolock-Stecker angeschlossen werden. Für Single- und Multimode werden zudem SC-Stecker angeboten, die die fasersparende BiDi-Technik unterstützen. Ferner steht für POF-Fasern eine crimpfreie und steckerlose Anschlusstechnik mit Klemmverschluss zur Verfügung. Die RJ45 Anschlüsse sind für die Verwendung von Unshielded Twisted Pair Kabeln der Kategorie 5 (Cat5) vorgesehen.Das Gehäuse des Switches, der sich nach dem Plug-and-play-Prinzip in Betrieb nehmen lässt, ist aus stabilem Polyamid und misst 78 x 107 x 90 mm, was sechs Teilungseinheiten gemäß DIN 43880 entspricht. Informationen zum Geräte- und Netzwerkstatus werden über LEDs auf der Frontseite angezeigt.

eks Engel bietet LWL-Lösungen aus einer Hand. Das Produktspektrum reicht von Fiber Optic-Systemen für verschiedene Feldbusse über Industrial-Ethernet-Switches bis hin zu LWL-Systemen zur Übertragung von Audio-, Video- und Telefonsignalen. Diese Produkte werden überall dort eingesetzt, wo es auf höchste Zuverlässigkeit ankommt, beispielsweise in der Fabrik- und Prozessautomatisierung, im Verkehrsbereich oder in der Sicherheitstechnik.

Redaktionskontakt:	Merites Public Relations
Dr. Thomas Oelschlägel
Ricarda-Huch-Str. 63
72760 Reutlingen
Tel.: +49 (0) 7121 909 49 91
Fax: +49 (0) 7121 909 49 92
E-Mail: Thomas.Oelschlaegel
@merites.de

Leserkontakt:	eks Engel GmbH & Co. KG
Schützenstraße 2
57482 Wenden
Tel.: +49 (0) 2762 9313 600
Fax: +49 (0) 2762 9313 7906
E-Mail: info@eks-engel.de
Internet: www.eks-engel.de

Link zu Produktfoto:	http://www.eks-engel.de/startseite/news-details/?tx_ttnews[backPid]=477&tx_ttnews[tt_news]=260&cHash=b7645a57263e488ff74f8b147f44f36a